ถุงมือสำหรับตรวจจับท่าทางมือ

SMART GLOVE FOR GESTURE RECOGNITION

พัทธวีร์ ชุมภูวร

พิทวัส คุณกะมุต

รายงานนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต
สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ปีการศึกษา 2561

บทคัดย่อ

ABSTRACT

สารบัญ

หน้า

บทคัดย่อภาษาไทย  I

บทคัดย่อภาษาอังกฤษ II

กิตติกรรมประกาศIII

สารบัญIV

สารบัญตารางV

สารบัญภาพVI

บทที่ 1 บทนำ1

1.1 ความเป็นมาของปัญหา1

1.2 วัตถุประสงค์ของโครงงาน2

1.3 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ2

1.4 ขอบเขตของโครงงาน3

1.5 ข้อจำกัดของโครงงาน4

1.6 แผนการดำเนินงาน5

สารบัญตาราง

หน้า

1.1 แผนการดำเนินงาน 5

สารบัญภาพ

หน้า

1.1 ถุงมือตรวจจับท่าทางมือที่ใช้งานร่วมกับเทคโนโลยี Virtual Reality 1

1.2 ถุงมือตรวจจับท่าทางมือเพื่อใช้แปลภาษามือ 1

1.3 โครงสร้างถุงมือ  3

1.4 โครงสร้างระบบ 4

1.5 ขั้นตอนการทำงาน – การตรวจจับท่าทาง 4

บทที่ 1

บทนำ

  - ความเป็นมาของปัญหา

ในปัจจุบันมีการพัฒนาอุปกรณ์ต่าง ๆ โดยมีเป้าหมายเพื่อให้ผู้ใช้สามารถใช้งานอุปกรณ์ทางอิเล็กทรอนิกส์โดยใช้ร่างกายของตนเองเป็น Input ได้ และได้รับความรู้สึกสมจริง หรือสะดวกสบายมากขึ้นหากเทียบกับการใช้งาน Input ปกติอย่างเช่นคีย์บอร์ด, เมาส์ หรือจอสัมผัส

หากกล่าวถึงอุปกรณ์ที่พยายามตรวจจับท่าทางของมือ ในปัจจุบันก็มีการพัฒนาขึ้นมาหลากหลายประเภทเพื่อวัตถุประสงค์ใดอย่างหนึ่งอย่างชัดเจน ตัวอย่างเช่น ถุงมือตรวจจับท่าทางมือที่ใช้งานร่วมกับเทคโนโลยี Virtual Reality เพื่อใช้ในการเล่นเกมส์เพื่อความบันเทิง หรือฝึกฝนทักษะปฏิบัติเสมือนจริง และถุงมือตรวจจับท่าทางมือเพื่อใช้แปลภาษามือเป็นคำหรือตัวอักษรภาษาอังกฤษ เป็นต้น

รูป 1.1 ถุงมือตรวจจับท่าทางมือที่ใช้งานร่วมกับเทคโนโลยี Virtual Reality

รูป 1.2 ถุงมือตรวจจับท่าทางมือเพื่อใช้แปลภาษามือ

แต่เนื่องจากถุงมือตามตัวอย่างที่กล่าวมาข้างต้นเป็นถุงมือที่ถูกพัฒนาขึ้นมาเพื่อวัตถุประสงค์ใด ๆ อย่างชัดเจน ท่าทางต่าง ๆ ที่ใช้เป็น Input รวมถึง Output จึงจำกัดอยู่ในขอบเขตที่ผู้พัฒนาได้กำหนดไว้เพียงเท่านั้น ผู้ใช้จริงไม่สามารถกำหนดท่าทางต่าง ๆ โดยเฉพาะได้ หรือต้องมีการพัฒนาต่อโดยใช้ชุดพัฒนาซอฟต์แวร์ที่รองรับจากผู้พัฒนา ร่วมกับความรู้เฉพาะด้านเพียงเท่านั้น

ทางผู้พัฒนาจึงสนใจที่จะสร้างถุงมือเพื่อตรวจจับท่าทางมือ โดยใช้เทคโนโลยี Machine Learning ที่ได้รับการพัฒนาประสิทธิภาพขึ้นและมีความนิยมในปัจจุบัน เพื่อลดข้อจำกัดในด้านที่กล่าวมาข้างต้นลง โดยการแยกโครงสร้างการเคลื่อนไหวของท่าทางออกเป็นท่านิ่งหลาย ๆ ท่าที่เชื่อมต่อกัน และมีแอพพลิเคชั่นให้ผู้ใช้สามารถตั้งค่าชุดของท่าทางที่จะใช้เป็น Input และตั้งค่า Output ได้ ดังนั้นถุงมือจะสามารถตรวจจับท่าทางที่เป็นการเคลื่อนไหวได้หลากหลายแบบ หลากหลายท่าติดต่อกันตามที่ต้องการ

1.2 วัตถุประสงค์ของโครงงาน

1.)   พัฒนาถุงมือเพื่อการตรวจจับท่าทางมือรวมถึงระบบที่เกี่ยวข้อง

2.)   ศึกษาการใช้งานไมโครคอนโทรลเลอร์และระบบปฏิบัติการ Linux ภายใน

3.)   ศึกษาและพัฒนาเว็บแอพพลิเคชั่นและ Server เพื่อติดต่อกับ Hardware

4.)   ศึกษาการประมวลผลข้อมูลของเซนเซอร์ผ่านกระบวนการทาง Machine Learning

1.3 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1.)   ถุงมือสามารถอำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้งานได้

2.)   ถุงมือสามารถให้ความบันเทิงกับผู้ใช้งานได้

3.)   ถุงมือสามารถช่วยเป็นสื่อกลางในการสื่อสารโดยภาษามือได้บางส่วน

4.)   ผู้ใช้สามารถเข้าถึงและตั้งค่าการใช้งานถุงมือได้ง่าย

1.4 ขอบเขตของโครงงาน

การจับท่าทางของถุงมือที่เป็นท่านิ่ง หนึ่งท่าจะประกอบไปด้วยการงอนิ้ว กับการวางมือ โดยการงอนิ้ว จะสามารถทำได้อย่างน้อย 30 แบบ และการวางมือ สามารถทำได้อย่างน้อย 10 แบบ

สำหรับท่าที่เป็นเคลื่อนไหว สามารถเลือกได้สองแบบ คือแบบที่เกิดจากท่านิ่งหลายท่าต่อกัน และแบบท่าหนึ่งเปลี่ยนไปอีกท่าหนึ่งโดยมีการตรวจจับการเปลี่ยนผ่านของท่า ซึ่งแบบนี้จะสามารถทำได้อย่างน้อย 10 ท่า

และโดยรวมแล้ว จะสามารถตรวจจับท่าทางภาษามือที่เป็นตัวอักษรภาษาไทยได้อย่างน้อย 30 ตัว

1.5 ข้อจำกัดของโครงงาน

รูปแบบท่าทางของของมือผู้ใช้ที่ไม่เหมือนกันอาจจะส่งผลให้ความแม่นยำแตกต่างกัน เกิดจากค่าที่ได้จากเซนเซอร์ ซึ่งอาจจะมีค่าผิดพลาดหรือแตกต่างมากพอที่จะทำให้ตรวจจับได้ท่าที่ผิดพลาดได้ โดยเฉพาะเซนเซอร์ที่ใช้วัดความงอของนิ้วมือ ซึ่งวัดการงอได้เพียงแค่ทิศทางที่กำมือเท่านั้น สำหรับผู้ใช้ที่สามารถกางและงอนิ้วมือไปในทิศตรงข้ามได้มาก อาจจะทำให้เกิดการตรวจจับที่ผิดพลาดได้

จากที่กล่าวมาข้างต้น เซนเซอร์วัดความงอนิ้วมือนั้นสามารถวัดได้เพียงทิศทางเดียว ดังนั้นการงอนิ้วในทิศทางด้านข้าง เช่นการไขว้นิ้ว จะไม่สามารถตรวจจับได้ ซึ่งท่าดังกล่าวเป็นท่าที่ไม่ได้อยู่ในขอบเขตการพัฒนา เนื่องจากท่าในปัจจุบัน มีเพียงพอสำหรับการใช้งานเบื้องต้นแล้ว

1.6 แผนการดำเนินงาน

ตารางที่ 1.1 แผนการดำเนินงาน

| หัวข้อกิจกรรม | เดือน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ส.ค. | ก.ย. | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. |
| 1. ค้นหาหัวข้อที่สนใจ และปรึกษาหัวข้อดังกล่าวกับอาจารย์ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. ศึกษาเทคโนโลยีที่ใช้พัฒนา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 ศึกษาวิธีการใช้งานระบบปฏิบัติการ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 ทดสอบการติดตั้งส่วนประกอบต่าง ๆ ที่ใช้ในการพัฒนา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. ออกแบบ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 ออกแบบโครงสร้างถุงมือ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 ออกแบบโครงสร้างระบบ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3 ออกแบบโครงสร้างและวิธีประมวลผล Dataset |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4 ออกแบบเว็บแอพพลิเคชั่น |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. พัฒนา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 ประกอบถุงมือเพื่อให้สามารถใช้งานได้เบื้องต้น |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| หัวข้อกิจกรรม | เดือน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ส.ค. | ก.ย. | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. |
| 4.2 พัฒนาเว็บแอพพลิเคชั่นเพื่อใช้แสดงผลและสร้าง Dataset |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.5 พัฒนาเว็บแอพพลิเคชั่นเพื่อใช้ตั้งค่า Input/output |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. ทดสอบ ปรับปรุง และแก้ไข |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 ทดสอบและแก้ไขการทำงานโดยรวมของระบบ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2 พัฒนาส่วนจ่ายไฟให้ถุงมือ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.3 ปรับปรุงรูปลักษณ์ถุงมือ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.4 ปรับปรุงเว็บแอพพลิเคชั่น |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.5 ปรับปรุงโมเดล Machine Learning |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

บทที่ 2

ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

2.1 เทคโนโลยีด้านฮาร์ดแวร์

2.1.1 ไมโครคอนโทรลเลอร์ (Microcontroller)

Nanopi-DUO หน่วยประมวลผลขนาดเล็กที่สามารถวางไว้บนข้อมือได้อย่างสะดวก มีคอร์ในการประมวลผลถึง 4 คอร์ จึงสามารถทำงานหลายงานพร้อมกันได้สะดวก เหมาะสมกับโครงการที่จำเป็นจะต้องประมวลผล เปิดเซิร์ฟเวอร์ และติดต่อกับฮาร์ดแวร์ในเวลาเดียวกัน อีกทั้งยังรันในระบบปฏิบัติการ Linux (Ubuntu) ที่ยอดนิยม สามารถศึกษาเพิ่มเติมได้ง่าย และสามารถติดตั้งแพคเกจที่จำเป็นต้องใช้ในการดำเนินโปรเจคได้

ข้อมูลจำเพาะ

- CPU: Allwinner H2+, Quad-core Cortex-A7

- DDR3 RAM: 256MB/512MB

- Connectivity: 10/100M Ethernet

- Wifi：XR819

- USB Host: 2.54mm pin x2, exposed in 2.54mm pitch pin header

- MicroSD Slot x 1

- MicroUSB: OTG and power input

- Debug Serial Interface: exposed in 2.54mm pitch pin header

- Audio input/output Interface: exposed in 2.54mm pitch pin header

- GPIO1: 2.54mm spacing 16pin. It includes UART, SPI, I2C, Audio etc

- GPIO2: 2.54mm spacing 16pin. It includes USB,10/100M Ethernet, IO etc

- PCB Dimension: 25.4 x 50mm

- Power Supply: DC 5V/2A

- Temperature measuring range: -40 C to 80 C

- OS/Software: U-boot，Linux Kernel 4.11.2 (mainline) , Ubuntu 16.04.2 LTS (Xenial)

รูป 2.1 แผนภาพโครงสร้าง, ขาเชื่อมต่อของ NanoPI-DUO

2.1.2 เซนเซอร์ (Sensors)
                เซนเซอร์ที่ใช้ตรวจจับการเคลื่อนไว้ของมือจะประกอบไปด้วย Flex Sensor เพื่อวัดความงอของแต่ละนิ้วมือ และ IMU (Inertial Measurement Unit: Accelerometer+Gyroscope+Magnetometer หรือเซนเซอร์หน่วยวัดความเร่งและสนามแม่เหล็ก 9 แกน) เพื่อใช้ตรวจจับการเคลื่อนไหวและวัดมุมปัจจุบันของมือ

รูป 2.2 Polulu MinIMU9-v5

Polulu MinIMU9-v5 เป็น IMU ตัวที่ใช้ในโครงงานนี้ ซึ่งมีขนาดเล็ก วางบนมือและปลายนิ้วได้ สามารถส่งข้อมูลผ่านบัส I2C ได้

2.1.3 จอแสดงผล (Display)

รูป 2.3 SSD1306

SSD1306 Bi-Color OLED Display เป็นจอแสดงผลสองสี ขนาด 128x64 ซึ่งมีขนาดพอดี สามารถวางไว้บนมือได้ นอกจากนั้นยังใช้การสื่อสารด้วย I2C เช่นเดียวกันกับเซนเซอร์อื่น ๆ

2.1.4 การติดต่อระหว่างฮาร์ดแวร์

รูป 2.4 ตัวอย่างเครือข่ายการเชื่อมต่อของบัส I2C

Inter Integrate Circuit (I2C) เป็นการสื่อสารอนุกรมแบบเข้าสัญญาณ ที่ทั้งสองฝั่งสามารถเป็นได้ทั้งผู้รับและผู้ส่ง เซนเซอร์จะต่อเข้ากับไมโครคอนโทรลเลอร์ผ่านบัส I2C แล้วไมโครคอนโทรลเลอร์สามารถเขียนและอ่านเซนเซอร์ได้จากการเข้าถึงเลขตำแหน่ง (Address) จำเพาะนั้น ๆ ของเซนเซอร์

รูป 2.5 TCA9548A

โมดูลขยายช่องสัญญาณ I2C 8 ช่อง (TCA9548A) เนื่องจาก IMU ที่ใช้ในการดำเนินโครงงานอาจมีหลายตัว แต่ทุกตัวที่ใช้นั้นมีเลขตำแหน่งเดียวกัน เพื่อแก้ไขปัญหาที่เลขตำแหน่งซ้ำ จึงต้องใช้โมดูลตัวนี้ โดยหลักการการทำงานเหมือน Multiplexer กล่าวคือสามารถเขียนช่องที่ต้องการไปยังตำแหน่งของ TCA9548A เพื่ออ่านค่าจากช่องนั้น ๆ ได้

สำหรับการอ่านข้อมูลจาก I2C จะใช้ไลบรารี่ SMBus ของ Python ที่เขียนขึ้นมาเพื่อรับส่งข้อมูลด้วย I2C โดยเฉพาะ

2.2 เทคโนโลยีด้านการประมวลผลท่าทางมือ

การตรวจจับและประมวลผลท่าทางของมือ จะใช้ภาษา Python เวอร์ชั่น 3.6 เนื่องมาจากการที่เป็นภาษายอดนิยมในการพัฒนา Machine Learning ซึ่งส่งผลให้มีเฟรมเวิร์คหรือไลบรารี่ต่าง ๆ ที่สนับสนุนมากมาย

TensorFlow เป็นเฟรมเวิร์คที่ใช้ในการพัฒนาโมเดล Machine Learning เพราะสามารถใช้....

2.3 เทคโนโลยีด้านฐานข้อมูล

รูป 2.6 โลโก้ MongoDB

MongoDB เป็นระบบจัดการฐานข้อมูลแบบไม่เป็นตาราง (Non-relational Database) ที่ยอดนิยม ซึ่งมีประโยชน์อย่างมากในการดำเนินโครงงาน เนื่องจากมีข้อมูลบางชนิดที่ไม่ทราบขนาด การใช้ฐานข้อมูลแบบนี้และเก็บข้อมูลเป็นวัตถุแทนจะทำให้ดำเนินการเก็บและเรียกค้นได้ง่ายขึ้น

2.4 เทคโนโลยีด้านแอพพลิเคชั่น

ในการพัฒนาแอพพลิเคชั่นโต้ตอบกับผู้ใช้ ผู้พัฒนาเลือกที่จะทำเป็นเว็บแอพพลิเคชั่น เนื่องจากเมื่อผู้ใช้เชื่อมต่อกับถุงมือ ผู้ใช้ก็จะสามารถเข้าถึงได้ทันทีผ่านอุปกรณ์ทั่วไป เช่น คอมพิวเตอร์, โทรศัพท์ และแท็บเล็ต โดยไม่ต้องดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่นใด ๆ ล่วงหน้า

รูป 2.7 โลโก้ VueJS

VueJS เป็นเฟรมเวิร์คที่ใช้ในการพัฒนาเว็บแอพพลิเคชั่นฝั่งผู้ใช้ เขียนโดยใช้ภาษา Javascript โดยเป็นเฟรมเวิร์คสามารถพัฒนาเว็บแอพพลิเคชั่นที่สามารถเปลี่ยนแปลงข้อมูลได้แบบเรียลไทม์ จึงเหมาะสมสำหรับการพัฒนาที่ต้องมีการป้อนและอัพเดทข้อมูลจากเซนเซอร์ตลอดเวลา

รูป 2.8 โลโก้ Flask

Flask เป็นเฟรมเวิร์คใช้ในการพัฒนาเว็บแอพพลิเคชั่นฝั่งเซิร์ฟเวอร์ เขียนโดยใช้ภาษา Python สามารถติดต่อฐานข้อมูล MongoDB ได้ง่าย และด้วยเนื่องจากการประมวลผลข้อมูลทำโดยใช้ภาษา Python จึงควรใช้เฟรมเวิร์คสำหรับพัฒนา Server เป็นภาษาเดียวกันด้วย ถึงจะสามารถทำงานร่วมกันได้

Socket.IO เป็นโมดูลที่ทำให้เว็บแอพพลิเคชั่นฝั่งผู้ใช้สามารถเชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์แบบเรียลไทม์ได้ เมื่อมีการเชื่อมต่อตั้งแต่เริ่มเข้าเว็บแอพพลิเคชั่น ทั้งสองฝั่งสามารถส่งข้อมูลหากันได้ตลอดเวลา และใช้เวลาน้อย เพราะไม่จำเป็นจะต้องเปิดการเชื่อมต่อทุกครั้งที่ส่งข้อมูลดังเช่นการส่งข้อมูลแบบ HTTP Request ที่นิยมทั่วไป

Eventlet เป็นไลบรารี่สำหรับช่วยในการทำงานแบบ Multithread ช่วยให้สามารถทำการเปิดเซิร์ฟเวอร์โดยใช้ Flask และรอข้อความจาก Socket.IO พร้อมกับการประมวลผลข้อมูลด้วย Machine Learning ไปพร้อม ๆ กันได้

2.5 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

2.5.1 Sign2Glove

2.5.2 A GESTURE DETECTION GLOVE FOR HUMAN-COMPUTER INTERACTION

งานวิจัยนี้มีเป้าหมายเพื่อตรวจจับท่าทางต่าง ๆ ในการควบคุมเมาส์และคีย์บอร์ด โดยใช้ MCU เป็น FPGA และใช้เซนเซอร์ IMU ที่กลางมือและปลายนิ้วทั้ง 5 รวม 6 ตัว

บทที่ 3

การออกแบบและพัฒนา

3.1 การออกแบบถุงมือ

สำหรับถุงมือ ผู้พัฒนาได้ออกแบบไว้ 2 แบบ คือแบบที่ใช้เซนเซอร์วัดความงอสำหรับนิ้ว และเซนเซอร์ IMU สำหรับวัดมุมของมือ และอีกแบบคือแบบที่ใช้ IMU วัดทั้งความงอและมุมของมือ ถุงมือทั้ง 2 แบบ จะมีรูปแบบข้อมูลที่ได้รับแตกต่างกัน และส่งผลให้การประมวลผลในโมเดล Machine Learning ต่างกันด้วย

3.1.1 ถุงมือแบบที่ 1:

เป้าหมายของถุงมือรูปแบบนี้ คือเพื่อความแม่นยำของการงอนิ้ว 1 แกนที่เป็นแกนหลัก นั่นคือแกนในการกำมือ และเพื่อความง่ายในการพัฒนา เซนเซอร์ที่ใช้จะมีทั้งหมด 6 ตัว ประกอบไปด้วยเซนเซอร์ตรวจจับการงอ (Flex Sensor) ของนิ้ว 5 ตัว วางตามนิ้วแต่ละนิ้ว และเซนเซอร์ IMU ตรวจสอบการเคลื่อนไหวและการวางมือ วางไว้กลางหลังมือ 1 ตัว

3.1.2 ถุงมือแบบที่ 2:

เป้าหมายของถุงมือรูปแบบนี้ คือเพื่อความแม่นยำของตำแหน่งนิ้วในทุกแกน เซนเซอร์ที่ใช้จะมีทั้งหมด 6 ตัว ประกอบไปด้วยเซนเซอร์ IMU ของนิ้ว 5 ตัว วางตามปลายนิ้วบริเวณเล็บของแต่ละนิ้ว และเซนเซอร์ IMU ตรวจสอบการเคลื่อนไหวและการวางมือ วางไว้กลางหลังมือ 1 ตัว

รูป 3.1 โครงสร้างถุงมือแบบที่ 1

รูป 3.2 โครงสร้างถุงมือแบบที่ 2

3.2 การออกแบบระบบโดยรวม

เพื่อให้เห็นได้ชัดเจน ระบบสามารถแบ่งออกได้เป็น 3 ส่วน คือฮาร์ดแวร์, เซิร์ฟเวอร์ และเว็บแอพพลิเคชั่น

3.2.1 ฮาร์ดแวร์ (Hardware)

คือส่วนของถุงมือทั้งหมด รวมถึงเซนเซอร์และ MCU มีหน้าที่เก็บตัวอย่างข้อมูล (Sample) จากการทำท่าทางต่าง ๆ ของผู้ใช้ และแสดงผลข้อมูลต่าง ๆ ตามที่ได้คำสั่งจากเซิร์ฟเวอร์

3.2.2 เซิร์ฟเวอร์ (Server)

คือส่วนซอฟต์แวร์ที่รันบน MCU ตอดเวลา เขียนด้วยภาษา Python และมีหน้าที่ดังต่อไปนี้

- อ่านข้อมูลจากฮาร์ดแวร์ ทำการคำนวณเพื่อแปลงข้อมูลหรือเพื่อความแม่นยำหากจำเป็น

- ตรวจสอบข้อมูลจากฮาร์ดแวร์เพื่อหาช่วงของชุดข้อมูลที่ต้องนำไปคำนวณในโมเดล Machine Learning

- นำชุดข้อมูลไปคำนวณในโมเดล Machine Learning และรอรับคำตอบ

- ส่งเว็บแอพพลิเคชั่นให้ผู้ใช้หากมีการเรียกใช้งาน

- คอยรับและตอบคำร้องขอข้อมูลผ่าน HTTP (HTTP Request) จากเว็บแอพพลิเคชั่นฝั่งผู้ใช้

- คอยรับและส่งข้อมูลผ่าน WebSocket จากเว็บแอพพลิเคชั่นฝั่งผู้ใช้

3.2.3 เว็บแอพพลิเคชั่น (Web Application)

คือส่วนที่จะทำงานก็ต่อเมื่อผู้ใช้ส่งคำขอ HTTP (HTTP Request) ให้แก่เซิร์ฟเวอร์ แล้วเซิร์ฟเวอร์ก็จะส่งคำตอบรับ (HTTP Response) เป็นเว็บแอพพลิเคชั่น และทำงานอยู่บนบราวเซอร์ของผู้ใช้เอง ส่วนนี้มีหน้าที่เบื้องต้นดังนี้

- เชื่อมต่อ รับ และส่งข้อมูลผ่าน WebSocket จากเซิร์ฟเวอร์

- แสดงผลข้อมูล/ผลการตรวจจับท่าทางที่ส่งมาจาก Server

- เป็นส่วนที่ติดต่อกับผู้ใช้ (UI) สำหรับการตั้งค่าต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับระบบโยยรวม

API

Send

MCU

Web App

Sensors

Server

Socket.IO

Run

(Threads)

Config

ML

รูป 3.3 โครงสร้างระบบ

Hardware

Web App

Sensors sample data

Server

- Visualize data

- Display result

Read data from Sensor

Process raw data

Classify gesture

รูป 3.4 ขั้นตอนการทำงาน – การตรวจจับท่าทาง

3.3 การออกแบบฐานข้อมูล

สำหรับการเก็บข้อมูลท่า จะใช้ Collection ทั้งหมด 4 Collection ประกอบไปด้วย

Gesture: ชุดท่าทาง 1 ชุด ประกอบไปด้วย steps หลายท่าที่ทำต่อเนื่องกัน

Steps: ขั้นตอน 1 ขั้นตอนของการทำท่า ประกอบไปด้วย pose และ movement อย่างละแบบ

Pose: การวางมือ และ Movement: การขยับมือ

รูป 3.4 แผนภาพฐานข้อมูล

3.2 การออกแบบชุดข้อมูล

ชุดข้อมูลที่จะส่งไปใช้ในการฝึกโมเดลและการตรวจจับท่าทาง จะเป็นชุดของค่าที่จับได้จากเซนเซอร์ติดต่อกัน 20 ค่า ที่แสดงการเปลี่ยนแปลงของค่าเซนเซอร์ติดต่อกันภายในเวลา 20 วินาที จึงทำให้ชุดข้อมูลหนึ่งจะมี 20 ชุดย่อย ซึ่งชุดย่อยจะประกอบไปด้วยค่ามุมจากเซนเซอร์ตัวละ 3 แกน รวมเป็น 18 ค่า ชุดย่อยสามารถแสดงเป็นอาร์เรย์ได้ดังนี้

[ มือ_x, มือ_y, มือ_z , โป้ง_x, โป้ง_y, โป้ง_z, ชี้_x, ชี้_y, ชี้_z, กลาง_x, กลาง_y, กลาง_z, นาง_x, นาง_y, นาง_z, ก้อย_x, ก้อย_y, ก้อย_z ]

ดังนั้นหากนำชุดย่อยมาต่อกัน 20 ตัว จะกลายเป็นชุดข้อมูล 1 ชุด และในการฝึกโมเดล จะใช้ชุดข้อมูลทั้งหมดอย่างน้อย 50 ตัว

3.4 การออกแบบโมเดล Machine Learning

3.4.2 ใช้โครงข่ายประสาทเทียม (Neural Network) แบบ สำหรับ

3.4.2 …..

3.4.2 …..

บทที่ 4

การทดลอง

การทดลองแบ่งได้เป็น 3 ส่วนหลัก ๆ คือ

4.1 การทดลองเกี่ยวกับฮาร์ดแวร์

คือการทดลองเกี่ยวกับถุงมือที่ได้ออกแบบมาทั้งสองแบบ ว่าสามารถจับค่าได้แม่นยำและมีปัญหาในการจับค่าหรือไม่

4.1.1 การทดลองใช้ถุงมือแบบที่ 1

4.1.1.1 วิธีการทดลอง

ประดิษฐ์ถุงมือแบบที่ 1 ขึ้นตามที่ออกแบบไว้ จากนั้นลองอ่านข้อมูลที่ได้จากเซนเซอร์ทุกตัว (Flex Sensor 5 ตัว และ IMU 1 ตัว) สำหรับ Flex Sensor จะมีค่าตั้งแต่ 0-1023 และ IMU จะอ่านเพียงค่าดิบของ Accelerometer 3 แกนและ Gyroscope 3 แกน ทั้งสองมีค่าตั้งแต่ -2000 ถึง 2000 จากนั้นลองทำท่านิ่งเบื้องต้น ได้แก่ท่ากำมือ แบมือ ชูนิ้วแต่ละนิ้ว ชูนิ้วชี้กับนิ้วกลางพร้อมกัน และไขว้นิ้ว

4.1.1.2 ผลการทดลอง

ถุงมือไม่มีปัญหาด้านการจับค่า สามารถทำการจับค่าได้ตามปกติ ยกเว้นในบางกรณีดังนี้ 1.) กรณีแบมือจนสุด ทำให้ Flex Sensor เกิดการงอ ถุงมือจะจับค่าได้เกือบเท่าการงอนิ้ว 2.) กรณีที่มีการไขว้นิ้ว ที่มีค่าอยู่นอกแกนที่ Flex Sensor สามารถจับได้ และ 3.) งอนิ้วโป้งไปหลายทิศทาง ซึ่งอยู่นอกแกนที่ Flex Sensor สามารถจับได้เช่นกัน ซึ่งทำให้มีปัญหาในการแยกท่าบางท่า

4.1.2 การทดลองใช้ถุงมือแบบที่ 2

4.1.2.1 วิธีการทดลอง

ประดิษฐ์ถุงมือแบบที่ 2 ขึ้นตามที่ออกแบบไว้ จากนั้นลองอ่านข้อมูลที่ได้จากเซนเซอร์ทุกตัว (IMU 6 ตัว) สำหรับ IMU ทุกตัว จะอ่านเพียงแค่ค่าดิบของ Accelerometer 3 แกนและ Gyroscope 3 แกน ทั้งสองมีค่าตั้งแต่ -2000 ถึง 2000 แล้วนำมาคำนวณตามสูตรคำนวณหามุมจาก Accelerometer และ Gyroscope ให้กลายเป็นค่ามุม 3 ค่า โดย IMU ที่อยู่หลังมือจะมีค่ามุมระหว่าง 0 ถึง 360 และ IMU ที่อยู่ปลายนิ้วจะนำไปหาความแตกต่างจาก IMU ที่อยู่หลังมือก่อน กลายเป็นค่าความแตกต่างระหว่างช่วง -180 ถึง 180 จากนั้นลองทำท่านิ่งเบื้องต้น ได้แก่ท่ากำมือ แบมือ ชูนิ้วแต่ละนิ้ว ชูนิ้วชี้กับนิ้วกลางพร้อมกัน และไขว้นิ้ว

4.1.1.2 ผลการทดลอง

ถุงมือไม่มีปัญหาด้านการจับค่า ท่าที่เคยมีปัญหาในถุงมือแบบที่ 1 มีค่าแตกต่างกันอย่างชัดเจน ทำให้สามารถแยกท่าที่เคยมีปัญหาออกจากกันได้

4.2 การทดลองเกี่ยวกับ Machine Learning

คือการทดลองเกี่ยวกับโมเดล Machine Learning ต่าง ๆ ที่ใช้ในการวิเคราะห์ท่าทางมือ โดยการทดลองอัลกอรึธึมการสร้างโมเดลที่แตกต่างกัน

4.3 การทดลองเกี่ยวกับเว็บแอพพลิเคชั่น

คือการทดลองพัฒนาเว็บแอพพลิเคชั่นในส่วนต่าง ๆ รวมถึงการเชื่อมต่อ แลกเปลี่ยนข้อมูลกับส่วนอื่น ๆ เพื่อประยุกต์ใช้งานในขั้นตอนต่าง ๆ ของโครงงาน

4.3.1 การทดลองการส่งค่าผ่าน Socket.IO

4.3.1.1 วิธีการทดลอง

เชื่อมต่อเว็บแอพพลิเคชั่นเข้ากับเซิร์ฟเวอร์ผ่านทาง Socket.IO เมื่อเริ่มเข้าเว็บไซต์ ส่งข้อมูลจำนวน 20 ชุดต่อวินาทีจากเซิร์ฟเวอร์ไปยังเว็บแอพพลิเคชั่น จากนั้นลองกดปุ่มบนเว็บแอพพลิเคชั่นเพื่อส่งข้อมูลล่าสุดทั้ง 20 ชุดกลับไปวิเคราะห์ที่เซิร์ฟเวอร์

4.3.1.2 ผลการทดลอง

ทั้งสองฝั่งสามารถส่งข้อมูลหากันได้ทุกครั้งตลอดกระบวนการ

บรรณานุกรม

S.S. Fels, G.E. Hinton. “Glove-Talk: a neural network interface between a data-glove and a speech

synthesizer”.  [Online] Available: https://ieeexplore.ieee.org/abstract/document/182690/

Rung-Huei Liang, Ming Ouhyoung. “A real-time continuous gesture recognition system for sign \

Language”. [Online] Available:  https://ieeexplore.ieee.org/abstract/document/671007/

Ji-Hwan Kim, Nguyen Duc Thang, Tae-Seong Kim. “3-D hand motion tracking and gesture

recognition using a data glove”. [Online] Available:  https://ieeexplore.ieee.org/ abstract/document/5221998/

J. Weissmann, R. Salomon. “Gesture recognition for virtual reality applications using data gloves and

neural networks”. https://ieeexplore.ieee.org/abstract/document/832699

Lidia Santos, Nicola Carbonaro, Alessandro Tognetti, José Luis González, Eusebio de la Fuente, Juan

Carlos Fraile, Javier Pérez-Turiel. “Dynamic Gesture Recognition Using a Smart Glove in

Hand-Assisted Laparoscopic Surgery”. [Online] Available:  http://www.mdpi.com/2227-7080/6/1/8

Yunhao Ge, Bin Li, Weixin Yan, Yanzheng Zhao. “A real-time gesture prediction system using

neural networks and multimodal fusion based on data glove”. [Online] Available:  https://ieeexplore.ieee.org/abstract/document/8377532/

Felipe A. Quirino, Marcelo Romanssini, Rafael R. Dorneles, Enzo H. Weber, and Alessandro Girardi.

“A Gesture Detection Glove for Human-Computer Interaction”. [Online] Available:

http://ieee-cas.org/sites/ieee-cas.org/files/2017-2018-final-report_r9_a-gesture-detection-glove.pdf

NanoPI-DUO Hardware spec. [Online] Available: http://wiki.friendlyarm.com/ wiki/index.php/NanoPi_Duo#Hardware_Spec